智能循迹与拨杆控制系统报告

基于 MSPM0G3507 的小车软件设计说明

项目报告

摘  要

本系统以 MSPM0G3507 为主控，面向黑线循迹及拨杆执行任务进行软件设计。循迹部分采用八路灰度传感器获取赛道黑线位置，以加权离散误差生成左右轮差速目标；左右电机利用增量编码器测得的速度构成独立闭环，并以 10 ms 周期执行增量式 PID 调节。系统还保留了双舵机拨杆模块：通过 UART 发送多圈位置指令、接收位置反馈并进行 BCC 校验，从而实现两个执行机构的可寻址、可反馈位置控制。程序按驱动层、控制层、任务层分层，主循环完成模式选择、任务运行与状态显示，周期中断承担速度采样和闭环控制。

关键词：八路灰度巡线；差速控制；增量式 PID；增量编码器；UART 舵机位置控制

# 1 方案论证

## 1.1 总体方案

系统由感知、运动控制、任务管理和拨杆执行四个软件部分组成。感知部分使用八路灰度模块读取黑线的离散分布；运动控制部分将黑线相对车体中心的位置转换为左右轮速度目标，并由左右轮独立 PID 输出 PWM 占空比；任务管理部分负责启动、停止线识别、运行状态及 OLED 显示；拨杆执行部分以两个地址不同的串口舵机完成位置动作，并可读取位置、速度、电压等反馈信息。

| 功能层 | 当前代码对应模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | Gray.c、Gray_Line.c | 采集八路灰度数据，判断黑线通道并计算偏差。 |
| 速度闭环层 | Encoder_New.c、Motor_PID_New.c | 每 10 ms 换算轮速，分别调节左右轮 PWM。 |
| 任务层 | main.c、Task.c | 完成模式选择、起停线判定、定时运行和显示。 |
| 拨杆执行层 | Gimbal.c、Gimbal.h | 管理两台舵机的 UART 指令、反馈解析和位置控制。 |

## 1.2 循迹控制方案选择

工程同时保留红外巡线与灰度巡线接口，但当前初始化过程显式启用灰度模块并关闭八路并行红外巡线。因此本文以当前生效的八路灰度方案为主。相较于单一左右比较法，八路传感器能够提供更细的横向位置分辨率，并可在黑线偏离中心较多时保持有效转向信息。

•  采用离散加权法而非图像处理法：计算量小，适合 10 ms 级实时控制。

•  采用左右轮独立速度闭环而非仅开环差速：可削弱电池电压、地面摩擦和电机个体差异的影响。

•  采用“全白保持上一有效目标”的策略：短时丢线时避免目标速度突变，维持原有行驶趋势。

## 1.3 拨杆执行方案

拨杆机构的软件接口采用两台可寻址舵机，地址分别为 0x01 和 0x02。两台舵机配置为多圈位置模式，位置指令以 0.1° 为单位。该方案无需在主控侧重复实现舵机内部电流、速度或位置环，而是由主控给出明确的位置目标，舵机反馈用于确认当前角度及建立启动基线。工程中已实现该独立模块；当前比赛任务初始化函数未调用 Gimbal_Init，因此将其作为可接入的拨杆执行组件说明。

# 2 理论分析

## 2.1 小车循迹控制理论

八路灰度传感器自左至右分配权重 {-4.0，-3.0，-1.8，0.2，0.2，1.8，3.0，4.0}。读取到黑线的通道中，程序选取绝对值最大的权重作为本次横向误差 e。该处理对多通道同时压线具有确定性：外侧通道优先，使车辆能更积极地回到赛道中心。

由误差产生的差速修正量为 Δv = K_g e，其中工程参数 K_g = 65，基础速度 v_0 = 470。于是左右轮目标速度分别为 v_L = v_0 + Δv、v_R = v_0 - Δv。若黑线位于车体左侧，e 为负，左轮目标降低、右轮目标提高，小车向左转；黑线位于右侧时过程相反。这种差速形式直接符合两轮差速小车的转向机理。

编码器速度由 10 ms 内的 A 相脉冲数换算：v = N / P × πD × 1000 / T。其中 P=455 脉冲/转，D=50 mm，T=10 ms。控制器计算每轮速度误差 e_k = v_ref - v_k，并采用增量式 PID：Δu_k = K_p(e_k-e_{k-1}) + K_i e_k + K_d(e_k-2e_{k-1}+e_{k-2})，u_k = sat(u_{k-1}+Δu_k)。程序对输出做 PWM 上下限约束；若输出方向与目标速度符号相反，则将输出归零，防止运行中因过冲直接反转。

## 2.2 拨杆系统控制理论

拨杆系统采用位置命令加反馈确认的控制思想。主控通过 UART 将帧头、舵机地址、命令字、数据和异或校验 BCC 组成控制帧，向指定舵机发送使能、模式设置、速度设置或多圈位置指令。舵机返回固定长度反馈帧，主控先检查帧尾和 BCC，再按反馈类型解析速度、多圈角度、单圈角度、加速度或电压。

启动阶段，1 号舵机直接前往预设多圈角度；2 号舵机先请求当前多圈角度，以该反馈值为基线叠加启动偏移后再下发位置目标。这样可避免因机械装配初始角度不确定而使拨杆产生大幅无效动作。反馈接收采用 UART 中断回调逐字节解析，既减少主循环等待，也使反馈数据能够及时更新。

# 3 软件程序设计

## 3.1 程序结构与初始化

软件采用模块化 C 语言设计。底层驱动封装灰度采集、编码器外部中断计数、PWM 输出、串口收发等功能；控制层包括 Gray_Line、Motor_PID_New 与 Gimbal；上层由 main.c 和 Task.c 组织模式和状态。上电后，系统完成时钟、串口、灰度传感器、电机、增量编码器、速度 PID、按键和 OLED 初始化；随后打开全局中断，并初始化步进执行机构及其编码器定位。

| 周期/事件 | 主要处理内容 | 代码实现 |
| --- | --- | --- |
| 10 ms 定时回调 | 清零并读取编码器计数，换算左右轮速度，执行双轮 PID。 | Motor_PID_New_Process() |
| 主循环约 10 ms | 更新灰度巡线目标、任务状态、显示和按键事件。 | Gray_Line_Update_Target()、Task_Update() |
| UART 接收中断 | 逐字节接收拨杆舵机反馈并解析有效帧。 | Gimbal_UART_Callback() |

## 3.2 循迹任务流程

循迹模式下，主循环先经按键确认启动，蜂鸣等待后启动计时，并调用 Motor_PID_New_Start() 清空 PID 历史量与编码器速度，再将左右基础目标速度写入控制器。运行时，Gray_Line_Update_Target() 读取八路数据，计算当前误差和差速目标；定时控制回调则独立计算两轮 PID 并调用 Set_PWM() 输出。任务层持续检测停线，满足条件后关闭巡线使能、停止双轮 PID 并结束计时。

•  传感器数据有效：计算误差 e，更新 v_L、v_R。

•  传感器全白：保持上一组左右轮目标，降低短时丢线引起的突变。

•  检测到停线：锁存停车请求，延时计数到达后关闭速度闭环并将 PWM 置零。

## 3.3 拨杆模块流程

拨杆模块初始化时配置 UART1（115200 bit/s），注册接收回调，依次使能两台舵机，切换到多圈位置模式并设置转速。位置命令采用 0.1° 定标的 32 位数据。接收端仅在发现帧头后开始缓存，接满 9 字节才执行校验与解析；校验失败或地址未知的帧均被丢弃。该设计将通信协议、反馈缓存和动作接口封装在 Gimbal.c 内，任务层只需调用位置设置或启动位置函数即可。

## 3.4 软件安全措施

系统在多个层面限制异常动作：速度 PID 对 PWM 输出限幅，且禁止与目标方向相反的输出；启动速度闭环前清除编码器计数和 PID 历史量；灰度模块等待首帧有效数据后才允许运行；任务停线触发后锁存状态以避免重复停车；步进机构在执行前检查编码器相对角度，异常上抬时停止并进行软件复位。拨杆通信对接收帧执行 BCC 和帧尾校验，从而降低错误数据被当作位置反馈的风险。

# 4 结论

本报告基于工程现有代码完成了智能循迹与拨杆控制的软件方案整理。循迹系统以八路灰度离散误差和左右轮速度闭环为核心，代码中已具备明确的参数、控制周期和停车逻辑；拨杆模块具备双舵机寻址、多圈位置命令及反馈校验能力，可作为任务执行机构接入。后续工作可在实际机构装配后，将拨杆模块纳入任务状态机，并依据赛道与负载条件整定灰度权重、差速系数及 PID 参数。